Администрация Отрадовского сельского поселения

Азовского района Ростовской области

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по обсуждению проекта внесения  изменений в настоящие  Правила землепользования и застройки

Отрадовского сельского поселения

13.12.2016г.                                                                             с. Отрадовка

Место проведения: здание администрации Отрадовского сельского поселения расположенное по адресу: с. Отрадовка, ул. Курышко № 21

Время проведения: 10.00-10-30 часов

Председательствующий:  Глава Отрадовского сельского поселения С.Г.Матишов

Секретарь: специалист I категории администрации Отрадовского сельского поселения М.И.Пака

В публичных слушаниях приняли участие:

- Глава Отрадовского сельского поселения С.Г.Матишов;

- члены комиссии по землепользованию и застройке Отрадовского сельского поселения;

- специалисты администрации Отрадовского сельского поселения;

- жители Отрадовского сельского поселения;

- депутаты Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения;

Всего в публичных слушаниях приняли участие 20 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Отрадовского сельского поселения.

Выступил:С.Г.Матишов, который сообщил:

1. Содержание статьи 4 изложить в следующей редакции:

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены в следующем составе:

- предельные (минимальные и(или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе площадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение  суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного  участка.

2. Содержание статьи 5 изложить в следующей редакции:

- Предельные (минимальные и(или) максимальные) размеры, в том числе площади,  земельных участков.

Предельные (минимальные и максимальные) размеры, в том числе площади, земельных участков, расположенных на территории Отрадовского сельского поселения,  определены для каждой территориальной зоны в зависимости от вида разрешенного использования.

3. Содержание статьи 5, часть 2 изложить в следующей редакции:

- Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, определены для каждой территориальной зоны.

4. Содержание статьи 5, часть 4 изложить в следующей редакции:

Минимальные отступы от границ земельных участков, от красной линии застройки определены для каждой территориальной зоны.

5. Содержание статьи 14, пункт 1 изложить в следующей редакции:

1.   Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур Овощеводство Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур Садоводство Пашни Сенокосы Пастбища Залежи | Предельные (минимальные и максимальные размеры земельных участков (в т.ч. площадь) – не нормируются. Минимальные отступы от границ земельных участков – не нормируются. Предельное количество этажей – не нормируется. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не нормируется. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется. | Градостроительные регламенты не устанавливаются для территорий сельскохозяйственных угодий. Сельскохозяйственную деятельность осуществлять без права возведения объектов капитального строительства Осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую природную среду Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий Предоставлять в установленном порядке в соответствующие органы исполнительной власти сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эколого-токсикологического обследования земель Информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах деградации земель и загрязнения почв на земельных участках, находящихся во владении или пользовании |

Содержание статьи 14 дополнить пунктами 2 и 3 следующего содержания:

3)  Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: не устанавливаются

3) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: не устанавливаются.

6. Содержание статьи 15 изложить в следующей редакции:

1) Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Для ведения личного подсобного хозяйства на приусадебных участках Для садоводства и огородничества Для дачного хозяйства | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков – не нормируются. Предельная (минимальная и максимальная) площадь земельных участков: для ведения личного подсобного хозяйства - от 0,04га до 1га; для садоводства и огородничества, для дачного хозяйства - от 0,06га до 0,12га. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (площадь), предоставляемых бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, для ведения личного подсобного хозяйства - от 0,08 га до 1га. Предельные (минимальные и максимальные) размеры (в т.ч. площадь) земельных участков прочих видов разрешенного использования не нормируются. Максимальный класс опасности по санитарной классификации объектов капитального строительства - IV Минимальные отступы от границ земельных участков: 1) от красной линии улицы – 5 м; 2) от красной линии проезда – 3 м; 3) от границы соседнего участка: - до индивидуального, блокированного и секционного жилого дома – 3 м; - до постройки для содержания скота и птицы – 4м; - до других построек – 1 м; - до стволов высокорослых деревьев – 4м; - до стволов среднерослых деревьев – 2м; - до кустарников – 1м. Предельное количество этажей – 3. Предельная высота зданий, строений, сооружений (до конька скатной кровли) – 14,0 м Максимальный процент застройки в границах земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на приусадебных участках- 60% Максимальный процент застройки в границах земельного участка для дачного хозяйства - 30% Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков жилых домов, дач - 40% Минимальное количество машино-мест для временного хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков жилой застройки, дач - 1 машино-место на земельный участок | Осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую природную среду Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий Предоставлять в установленном порядке в соответствующие органы исполнительной власти сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эколого-токсикологического обследования земель Информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах деградации земель и загрязнения почв на земельных участках, находящихся во владении или пользовании На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. В районах индивидуальной жилой, садовой, дачной застройки в строящихся (реконструируемых) домах размещение окон, балконов, лоджий в сторону соседних домовладений ближе 3 м от межи, как правило, не допускается. Максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки: - вдоль транспортных магистралей – 2м; - вдоль улиц и проездов – 1,8 м; - между соседними участками застройки – 1,8 м без согласования со смежными землепользователями. Более 1,8 м по согласованию со смежными землепользователями. Для участков жилой застройки высота 1,8 м может быть превышена при условии, что это не нарушает объемно-пространственных характеристик окружающей застройки и ландшафта, норм инсоляции и естественной освещенности. |
| Для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках Для ведения животноводства, сенокошения и выпаса скота Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства Для ведения подсобного сельского хозяйства Для размещения объектов для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции Для сельскохозяйственного производства Для иных сельскохозяйственных целей (в том числе земельные участки для научно-исследовательских и учебных целей) | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков – не нормируются Предельная (минимальная и максимальная) площадь земельных участков: для ведения личного подсобного хозяйства - от 0,04га до 1га Предельные (минимальные и максимальные) площади земельных участков прочих видов использования – не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков – не нормируются. Предельное количество этажей – не нормируется. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не нормируется. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется. |  |
| Для создания защитных насаждений Для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы) Сети инженерно- технического обеспечения, сети электроснабжения, дороги | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) – не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков – не нормируются. Предельное количество этажей – не нормируется. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не нормируется. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется. |  |

2) пункт 2 статьи 15 слово «нет» заменить словами «не устанавливаются»

3) в пункте 3 статьи 15 слова «индивидуальное жилищное строительство» заменить словами  «не устанавливаются».

7. Содержание статьи 16 пункт 1 изложить в следующей редакции:

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Для индивидуального жилищного строительства Для ведения личного подсобного хозяйства на приусадебных участках | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков – не нормируются. Предельная (минимальная и максимальная) площадь земельных участков: для ведения личного подсобного хозяйства - от 0,04га до 1га; для индивидуального жилищного строительства – от 0,06га до 0,25га. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (площадь), предоставляемых бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей: для ведения личного подсобного хозяйства - от 0,08 га до 1га; для индивидуального жилищного строительства – от 0,02га до 0,15га. Минимальные отступы от границ земельных участков: 1) от красной линии улицы – 5 м; 2) от красной линии проезда – 3 м; 3) от границы соседнего участка: - до индивидуального, блокированного и секционного жилого дома – 3 м; - до постройки для содержания скота и птицы – 4м; - до других построек – 1 м; - до стволов высокорослых деревьев – 4м; - до стволов среднерослых деревьев – 2м; - до кустарников – 1м. Предельное количество этажей – 3. Предельная высота зданий, строений, сооружений (до конька скатной кровли) – 14 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%. Минимальный процент озелененной территории земельных участков жилых домов - 40%. | Ограждение земельных участков со стороны красных линий улиц должно быть единообразным, как минимум, на протяжении одного квартала. Максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки: - вдоль транспортных магистралей – 2м; - вдоль улиц и проездов – 1,8 м; - между соседними участками застройки – 1,8 м без согласования со смежными землепользователями. Более 1,8 м по согласованию со смежными землепользователями. Для участков жилой застройки высота 1,8 м может быть превышена при условии, что это не нарушает объемно-пространственных характеристик окружающей застройки и ландшафта, норм инсоляции и естественной освещенности. Не допускается размещение хозяйственных построек, вспомогательных строений со стороны красных линий улиц, за исключением гаражей. На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. В районах индивидуальной жилой, садовой, дачной застройки в строящихся (реконструируемых) домах размещение окон, балконов, лоджий в сторону соседних домовладений ближе 3 м от межи, как правило, не допускается. В пределах участка запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта. Не допускается размещать специализированные магазины строительных материалов, магазины с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, также предприятий бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту обуви). На землях общего пользования не допускается ремонт автомобилей, складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря. Размещение бань и саун допускается при условии канализования стоков. Допускается блокировка индивидуальных жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Хозяйственные площадки предусматриваются на приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых из расчета 1 контейнер на 10-15 домов) Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к индивидуальным и малоэтажным жилым домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. |

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты торгового назначения Объекты социально-бытового назначения Объекты здравоохранения | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) – не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков – не нормируются. Предельное количество этажей – 1. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не нормируется. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется. Площадь помещений – не более 100 кв. м | Встроенные в объекты основного вида использования |
| Объекты хозяйственного назначения | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) – не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков – 1м. Предельное количество этажей – 1. Предельная высота зданий, строений, сооружений – 5м (до конька). Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется. | Отдельно стоящие объекты. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках при условии взаимного согласия собственников жилых домов. При возведении хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1м от границы соседнего участка, следует скат крыши и водоотвод ориентировать на свой участок |
| Объекты хранения индивидуального автотранспорта вместимостью не более 2 машино-мест. | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) – не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков – 1м. Предельное количество этажей – 1. Предельная высота зданий, строений до верха плоской кровли - 3,2м, до конька скатной кровли - 4,5м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется. Площадь на одно машино-место не более 30 кв.м | Отдельно стоящие, пристроенные к жилым домам. На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными домами расстояние от гаража до окон жилых комнат жилого дома, расположенного на соседнем земельном участке, должно быть не менее 6 м. |
| Объекты инженерно-технического обеспечения. Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков не нормируются Предельное количество этажей – 1. Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется. |  |

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты торгового назначения Объекты социально-бытового назначения Объекты спортивного назначения Объекты культурно-досугового назначения Объекты административно-делового назначения Объекты общественного питания | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков не нормируются Предельное количество этажей – 2. Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70% Минимальное количество машино-мест для временного хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков: - 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену; - 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве | Отдельно стоящие объекты. |

8. В абзаце 1 статьи 17 слова «Выделена для формирования жилых районов с возможностью определения параметров жилой застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке территории органами местного самоуправления с разработкой проекта планировки и межевания территории.» исключить;

9. Пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков не нормируются Предельное количество этажей – 1. Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется. | Для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства осуществляется подготовка проекта планировки. |

2) пункт 2 статьи 117 слово «нет» заменить словами «не устанавливаются»;

3) в пункте 3 статьи 17 слова «нет» заменить словами  «не устанавливаются».

10. 1) В пункте 1 статьи 18 слова:

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для индивидуальной малоэтажной жилой застройки от 600 кв.м. до 2 500 кв.м. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков остальных видов разрешенного использования не установлены. Определяются  индивидуально согласно техническому заданию и в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования, а также законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями и Федерального закона «О техническом регулировании» исключить;

2) Пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально строительства.

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты административно-делового назначения Объекты учебно-образовательного назначения Объекты торгового назначения Объекты социально-бытового назначения Объекты общественного питания Объекты культурно-досугового назначения | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков объектов учебно-образовательного назначения: 1) от красной линии улицы – 10 м; 2) от красной линии проезда – 10 м; 3) от границы соседнего участка – 6 м. Минимальные отступы от границ земельных участков прочих видов использования - 6м. Предельное количество этажей – 1. Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70% Минимальное количество машино-мест для временного хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков: - 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену; - 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве (кроме объектов учебно-образовательного назначения). | Ограждение земельных участков со стороны красных линий улиц должно быть единообразным, как минимум, на протяжении одного квартала. Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны красных линий улиц, за исключением гаражей В пределах участка запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта. Не допускается размещать специализированные магазины строительных материалов, магазины с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, также предприятий бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту обуви). На землях общего пользования не допускается ремонт автомобилей, складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря. Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей. Размещение бань и саун допускается при условии канализования стоков |

3) Пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты хозяйственного назначения | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков - 1м Предельное количество этажей – 1. Предельная высота зданий, строений, сооружений - 5м (до конька). Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется. | Отдельно стоящие объекты. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках при условии взаимного согласия собственников жилых домов |
| Объекты хранения индивидуального автотранспорта | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков - 1м Предельное количество этажей – 1. Предельная высота зданий, строений до верха плоской кровли - 3,2м, до конька скатной кровли - 4,5м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется | Отдельно стоящие, пристроенные к жилым домам. Расстояние от гаража до окон жилых комнат жилого дома, расположенного на соседнем земельном участке, должно быть не менее 6 м. |
| Объекты инженерно-технического обеспечения Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков не нормируются Предельное количество этажей – 1. Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется |  |

3) в пункте 3 статьи 18 слова «нет» заменить словами  «не устанавливаются».

11. 1) В пункте 1 статьи 19 слова «Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков остальных видов разрешенного использования не установлены. Определяются   индивидуально согласно техническому заданию и в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования, а также законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона «О техническом регулировании» исключить;

2) Пункт 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально строительства.

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты здравоохранения | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков - 6м. Предельное количество этажей – 3. Предельная высота зданий, строений, сооружений - 15м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% Минимальный процент озеленения территории земельного участка - 60% Минимальное количество машино-мест для временного хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - 1 машино-место на 20 койко-мест, а также 1 машино-место на 5 работников | Земельные участки объектов неделимы. Недопустимо перепрофилирование объектов. Прокладка магистральных инженерных сетей через земельный участок недопустимо. Ограждение земельного участка забором высотой не менее 1,6 м. |

3) Пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально строительства.

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков не нормируются Предельное количество этажей – 1. Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется |  |
| Автостоянки | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков не нормируются Предельное количество этажей не нормируется Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется | Расчет стоянок автомобилей: 1 машино-место на 20 койко-мест, а также 1 машино-место на 5 работников |

3) в пункте 3 статьи 19 слова «нет» заменить словами  «не устанавливаются».

12. 1) В пункте 1 статьи 20 слова «Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков остальных видов разрешенного использования не установлены. Определяются   индивидуально согласно техническому заданию и в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования, а также законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона «О техническом регулировании» исключить;

2) пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков: 1) от красной линии улицы – 10 м; 2) от красной линии проезда – 10 м; 3) от границы соседнего участка – 6 м. Минимальные отступы от границ земельных участков -6м. Предельное количество этажей – 3. Предельная высота зданий, строений, сооружений -15м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20% Минимальный процент озеленения – 30% Минимальное количество машино-мест для временного хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - 1 машино-место на 5 работников | Территория участка огораживается по периметру забором высотой не менее 1,5 м. Земельный участок объекта основного вида использования неделим. Перепрофилирование объектов недопустимо. |

3) в пункте 2 статьи 20 слова «нет» заменить словами  «не устанавливаются»;

4) в пункте 3 статьи 20 слова «нет» заменить словами  «не устанавливаются».

13. 1) В пункте 1 статьи 21 слова «Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков остальных видов разрешенного использования не установлены. Определяются   индивидуально согласно техническому заданию и в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования, а также законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона «О техническом регулировании» исключить;

2) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально строительства.

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты спортивного назначения | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков -6м. Предельное количество этажей – 3. Предельная высота зданий, строений, сооружений -18м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% Минимальное количество машино-мест для временного хранения индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 10 единовременных посетителей (включая зрителей) при их максимальном количестве |  |

3) пункт 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков не нормируются Предельное количество этажей – 1. Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется |  |
| Автостоянки | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков не нормируются Предельное количество этажей – 1. Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется | Расчет стоянок автомобилей: 1 машино-место на 10 единовременных посетителей (включая зрителей) при их максимальном количестве |

3) в пункте 3 статьи 21 слова «нет» заменить словами  «не устанавливаются».

14. 1) В пункте 1 статьи 22 слова «Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков остальных видов разрешенного использования не установлены. Определяются   индивидуально согласно техническому заданию и в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования, а также законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона «О техническом регулировании» исключить;

2) пункт 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально строительства.

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты сельскохозяйственного производства Объекты коммунально-складского назначения Объекты административно-делового назначения Предприятия V класса вредности, санитарно-защитная зона - 50 м Технопарки Химические предприятия и производства Предприятия ׀V класса вредности, санитарно-защитная зона -100 м Текстильные производства и производства легкой промышленности Производства по обработке животных продуктов Производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков - 6м. Предельное количество этажей – 1. Предельная высота зданий, строений, сооружений - 10м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется Минимальное количество машино-мест для временного хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - 1 машино-место на 5 работников | Предусмотреть мероприятия по отводу сточных вод. |

2) пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты коммунально-складского назначения | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков -6м. Предельное количество этажей – 1. Предельная высота зданий, строений, сооружений -10м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется | Отдельно стоящие объекты. |
| Автостоянки, коммерческие и индивидуальные гаражи наземные и подземные Автомойки Авторемонтные предприятия Автовокзалы | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков -6м. Предельное количество этажей – 1. Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется | Площади машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта определяются: - из расчета 25 кв.м на 1 автомобиль (с учетом проездов); - при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей - 18,0 кв.м на автомобиль. |
| Объекты инженерно-технического обеспечения Объекты жилищно-коммунального хозяйства. | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков не нормируются Предельное количество этажей – 1. Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется |  |

3) пункт 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:

Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Предприятия ׀׀׀ класса вредности, санитарно-защитная зона - 300м Магазины в отдельно стоящем здании Магазины встроенные и пристроенные Отделения милиции Автозаправочные станции Тюрьмы Объекты военного назначения Автосалоны по продаже и обслуживанию | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков -6м. Предельное количество этажей – 1. Предельная высота зданий, строений, сооружений -10м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется | Отдельно стоящие объекты. |

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков не нормируются Предельное количество этажей – 1. Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется |  |

15. 1) пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков не нормируются Предельное количество этажей – 1. Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется |  |

2) пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Автостоянки | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков не нормируются Предельное количество этажей не нормируется. Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется |  |

3) в пункте 3 статьи 23 слова «нет» заменить словами  «не устанавливаются».

16. 1) Пункт 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты мест отдыха общего пользования | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков не нормируются Предельное количество этажей – 1. Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется Озеленение ценными породами деревьев - не менее 50 % | Устройство ливневой канализации, прогулочных дорожек в твердом покрытии. |

2) в пункте 2 статьи 24 слова «нет» заменить словами  «не устанавливаются»:

3) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:

Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Места для пикников Вспомогательные средства и инфраструктура для отдыха Пляжи Спортплощадки Киоски Лоточная торговля Временные павильоны розничной торговли и обслуживания Не капитальные строения для кафе и закусочных Водозаборы Коммуникации Объекты инженерной инфраструктуры Дороги | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков не нормируются Предельное количество этажей не нормируется. Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется |  |

4) в пункте 3 статьи 24 слова  «для строительства и эксплуатации объектов капитального строительства, разрешенных данным видом использования, места для пикников, вспомогательные средства и инфраструктура для отдыха, пляжи, спортплощадки, киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания, не капитальные строения для кафе и закусочных, водозаборы, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры, дороги.» исключить.

17. 1) пункт 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты железнодорожного транспорта Объекты, технологически связанные с эксплуатацией железных дорог | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков не нормируются Предельное количество этажей не нормируется. Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется |  |

2) в пункте 2 статьи 25 слова  «железнодорожные вокзалы» заменить словами «не устанавливаются»;

3)  в пункте 3 статьи 25 слова  «нет» заменить словами «не устанавливаются».

18) 1) пункт 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты ритуального назначения | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков: - от красной линии застройки – 6м; - до стен жилых домов -300-500м; - до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений – 300-500м. Предельное количество этажей не нормируется. Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется | В сельских поселениях расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м |

2) пункт 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков не нормируются Предельное количество этажей -1. Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется | Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами, правилами и техническими регламентами |
| Автостоянки | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков не нормируются Предельное количество этажей не нормируется. Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется |  |

3) в пункте 3 статьи 26 слова  «нет» заменить словами «не устанавливаются».

19. 1) В пункте 1 статьи 27 слова «Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков остальных видов разрешенного использования не установлены. Определяются   индивидуально согласно техническому заданию и в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования, а также законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона «О техническом регулировании» исключить;

2) пункт 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально строительства.

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Полигоны ТБО Скотомогильники | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков не нормируются Предельное количество этажей не нормируется. Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется |  |

3)  пункт 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Зеленые насаждения специального назначения по периметру в составе санитарно-защитной зоны | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков не нормируются Предельное количество этажей не нормируется. Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется |  |

4) в пункте 3 статьи 27 слова  «нет» заменить словами «не устанавливаются».

20. 1) В пункте 1 статьи 28 слова «Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков остальных видов разрешенного использования не установлены. Определяются   индивидуально согласно техническому заданию и в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования, а также законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона «О техническом регулировании» исключить;

2) пункт 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Зеленые насаждения специального назначения по периметру в составе санитарно-защитной зоны | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков не нормируются Предельное количество этажей не нормируется. Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется |  |

3) в пункте 2 статьи 28 слова  «нет» заменить словами «не устанавливаются».

4) в пункте 3 статьи 28 слова  «Объекты инженерно-технического обеспечения. Объекты жилищно-коммунального хозяйства» исключить.

5) пункт 3 статьи 28 изложить в следующей редакции:

Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства.

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков (в т.ч. площадь) не нормируются Минимальные отступы от границ земельных участков не нормируются Предельное количество этажей не нормируется. Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется |  |

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По результатам публичных слушаний Решено: внести в настоящие Правила по землепользованию и застройке Отрадовского сельского поселения в текстовую часть.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:  Администрация  Отрадовского сельского поселения.

Глава администрации Отрадовского

сельского поселения                                                             С.Г.Матишов