Муниципальная долгосрочная

Целевая программа

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Отрадовское сельское поселение»

на 2012-2015 годы и на период до 2029 года

с. Отрадовка

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Отрадовское сельское поселение» на 2012 – 2015 годы и на период до 2029 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Решение коллегии Администрации Ростовской области от 14.12.2009 № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышении энергетической эффективности на территории Ростовской области»; |
| Дата принятия решения о разработке Программы |  |
| Заказчик Программы | Администрация Отрадовского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Отрадовского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Отрадовского сельского поселения, предприятия коммунального комплекса |
| Цель и задачи реализации Программы | Повышение безопасности функционирования транспортной системы: - содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и инженерных сетей на уровне соответствующем категории дорог, путем ремонта или реконструкции дорог с инженерными коммуникациями; - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, за счет планового ремонта, и капитального ремонта автомобильных дорог с улучшением условий движения автотранспорта; - реконструкция и обустройство существующих площадей и улиц с увеличением численности зеленых насаждений и установкой новых скамеек и урн; - строительство и реконструкция детских и спортивных площадок; -благоустройство зон отдыха; - содержание и устройство новых сетей уличного освещения; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг по водоснабжению; - ремонт и содержание мест захоронения; - ремонт и содержание общественных питьевых колодцев. - оснащение приборами учета энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы; -проведение соответствующих мероприятий по снижению удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии, воды и природного газа; -уменьшение выбросов вредных веществ, за счет сокращения объемов потребления тепловой энергии; -активная пропаганда ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей; - реализация Программы ПКР муниципального образования «Отрадовское сельское поселение» и других документов территориального планирования. - обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства; - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы; - создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, электроэнергии утилизации твердых бытовых отходов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2012 до 2015 годы и на период до 2029 года |
| Основные мероприятия Программы | - - поэтапное строительство и ввод в эксплуатацию сетей коммунальной инфраструктуры; - - модернизация и строительство улично – дорожной сети; - - мероприятия по модернизации и строительству электроснабжения; - - строительство сетей газоснабжения; - - строительство сетей и объектов водоснабжения и водоотведения; - - модернизация сетей связи; - - мероприятия по санитарной очистки территории; - -обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг, повышение качества уровня жизни населения. |
| контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования «Отрадовское сельское поселение». Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией Отрадовского сельского поселения. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией Отрадовского сельского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют: Собрание депутатов Отрадовского сельского поселения и Администрация Отрадовского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

- Задачи Программы

Снижение расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями бюджетной сферы:

- оснащение приборами учета  энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы;

- снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды, природного газа;

- сокращение выбросов вредных веществ, за счёт сокращения объёмов потребления энергоресурсов;

- активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Расчет перспективной численности населения

Расчет перспективной численности населения на первую очередь строительства (2015 год) и на расчетный срок (2029г.) произведен по методу статистического учета естественного и механического прироста населения с пролонгацией выявленных тенденций.

По состоянию на 01.01.2012 г. численность населения поселения составила 2262 человека.

Расчет перспективной численности населения Отрадовского сельского  поселения производится по следующей формуле:

Sпер.= St × (1+K общ.пр./ 100)t,

где    Sпер.  - расчетная численность населения через t лет, человек;

St - фактическая численность населения;

К общ. пр. – коэффициент общего прироста населения;

t – число лет, на которое прогнозируется расчет.

Общая численность населения на первую очередь составляет:

Sпер.(2015)  = 2262×(1+(-0,239601625)/100)3= 2246

Общая численность населения на расчетный срок составляет:

Sпер.(2029)  = 2262×(1+(-0,239601625)/100)17= 2172

Обобщенные данные о перспективной численности населения Отрадовского сельского поселения представлены в табл.1.

Таблица 1

|  | По состоянию на 01.01.2012 г. | Проектные показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 1 очередь до 2015 г. | На прогнозный срок до 2029 г. |
| Численность населения, чел. | 2262 | 2246 | 2172 |
| Прирост, убыль, чел. | - | -16 | -90 |

Расчетная численность населения не учитывает возможные форс-мажорные изменения в социальной, политической, экономической или иной базовой сфере жизнедеятельности, способные повлиять на динамику.

Окончательные результаты прогнозирования динамики численности населения Отрадовского сельского .поселения приведены в сводной таблице 2.

Сводная таблица перспективной численности населения в разрезе населенных пунктов

Таблица 2

| Населенный пункт | Настоящее время (01.01.2012 г.) | Прогнозная численность населения (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетные сроки |  |
|  |  | 2015г. | 2029г. |
| с.Отрадовка | 759 | 754 | 730 |
| с.Орловка | 851 | 846 | 817 |
| х.Григорьевка | 212 | 210 | 204 |
| с.Советский Дар | 188 | 187 | 181 |
| х.Марков | 112 | 111 | 108 |
| х.Платоновка | 69 | 68 | 66 |
| х.Сонино | 56 | 55 | 53 |
| х.Кульбакин | 9 | 9 | 8 |
| х.Мечетка | 6 | 6 | 5 |
| Всего по Отрадовскому сельскому поселению | 2262 | 2246 | 2172 |

Таким образом, уменьшение численности населения на срок 17 лет (до 2029 года) составляет 90 человек.

3.Повышение безопасности функционирования транспортной системы

Существующее положение:

Каркас транспортной системы Отрадовского сельского поселения составляют региональная, межмуниципальная и местные автомобильные дороги общего пользования, связывающие элементы сложившейся системы расселения.

Основными автомобильными дорогами, проходящими по территории поселения, являются: участок автодороги регионального значения Р 61-57 г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская (до границы Краснодарского края) и автодорога межмуниципального значения ММ 61-67 - подъезд от автомобильной дороги г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская (до границы Краснодарского края) к с. Отрадовка (до границы населенного пункта), которые обеспечивают связь поселения с областным центром, районным центром и соседними поселениями.

По территории поселения проходят автодороги общего пользования местного значения:

- участок автодороги с асфальтобетонным покрытием х. Полтава 1-я – с. Орловка;

- подъезд с асфальтобетонным покрытием от автомобильной дороги г. Азов -                     с. Александровка - ст. Староминская (до границы Краснодарского края) к с. Отрадовка (в границах населенного пункта);

-  автодорога с щебеночным покрытием с. Отрадовка – с. Советский Дар;

- участок автодороги с асфальтобетонным покрытием с. Орловка – пос. Ленинский Лесхоз.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории поселения составляет 14,3 км, в том числе:

- регионального значения – 7,0 км;

- межмуниципального значения – 6,4 км;

- местного значения – 13,9 км.

Хутора Кульбакин, Мечетка и Платоновка не имеют связи по автомобильным дорогам с твердым покрытием с автодорожной сетью поселения. Общая численность населения, проживающего в указанных населенных пунктах, составляет 85 чел.

Все автомобильные дороги общего пользования имеют асфальтобетонное покрытие. Плотность автодорог составляет 140,5 км на 1000 кв. км (без учета плотности улично-дорожной сети населенных пунктов).

Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть обеспечивает связи отдельных планировочных элементов населенного пункта с его центром и между собой, проезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям, сооружениям, а также транспортные связи сельского поселения с прилегающими территориями.

В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы, улицы в жилой застройке (основные, второстепенные, проезды), хозяйственные проезды, скотопрогоны.

Существующая улично-дорожная сеть населенных пунктов, входящих в состав Отрадовского сельского поселения имеет преимущественно прямоугольную структуру.

Пешеходное движение в населенных пунктах осуществляется по пешеходным дорожкам, расположенным вдоль жилой застройки. В большинстве случаев дорожки не имеют твердого покрытия.

Главными и основными транспортными улицами населенных пунктов являются:

- с. Отрадовка: главная - ул. Курышко, основные транспортные - пер. Майский, ул. Проценко, ул. Строительная (является участком местной автодороги), пер. Школьный;

- х. Григорьевка: главная - ул. Центральная, основная транспортная – пер. Рабочий;

- х. Кульбакин – ул. Зеленая;

- х. Марков – ул. Лесная (является участком местной автодороги);

- х. Мечетка – ул. Арендаторов;

- с. Орловка: главная - ул. Победы, основные транспортные – ул. Донская (является участком местной автодороги), ул. Садовая;

- х. Платоновка – ул. Охотничья;

- с. Советский Дар – пер. Центральный;

- х. Сонино – ул. Мостовая.

Состояние улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения представлено в  таблице 3.

Таблица 3

| № пп | Населенный пункт | Общая протя-женность ули-чно-дорожной сети, км | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с асфальто-бетонным покрытием, км | с щебеночным покрытием, км | грунтовые, км |
| 1 | с. Отрадовка | 13,0 | 6,95 | - | 6,05 |
| 2 | х. Григорьевка | 5,45 | - | 2,5 | 2,95 |
| 3 | х. Кульбакин | 1,3 | - | - | 1,3 |
| 4 | х. Марков | 4,6 | 3,4 | - | 1,2 |
| 5 | х. Мечетка | 0,8 | - | - | 0,8 |
| 6 | с. Орловка | 13,6 | 6,1 | - | 7,5 |
| 7 | х. Платоновка | 1,4 | - | - | 1,4 |
| 8 | с. Советский Дар | 7,6 | - | - | 7,6 |
| 9 | х. Сонино | 2,3 | - | 1,2 | 1,1 |
|  | Всего | 50,05 | 16,45 | 3,7 | 29,9 |

В Отрадовском поселении отсутствуют автотранспортные предприятия, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки.

На территории поселения осуществляются местные пассажирские перевозки из населенных пунктов в районный центр. В с. Отрадовка, х. Григорьевка и с. Орловка расположены остановочные пункты для посадки-высадки пассажиров, оборудованные павильонами. Перевозки обслуживают ежедневные автобусные маршруты «Азов – Советский Дар» (с. Отрадовка, х. Григорьевка, с. Советский Дар) и «Азов – Лесхоз»  (х. Марков, с. Орловка).

Внутреннего пассажирского транспорта в поселении нет.

Железнодорожный транспорт.

По территории Отрадовского сельского поселения проходит участок железнодорожной линии маршрута «Север – Юг» с основными направлениями на Новороссийск, Адлер.

На территории поселения расположена остановочная площадка ост. п. 1418 км, на которой осуществляется посадка-высадка пассажиров.

На пересечении железной дороги с внутрипоселковой дорогой расположен железнодорожный переезд, оборудованный светофорной сигнализацией и заградительными устройствами.

Транспортная инфраструктура.

На территории Отрадовского сельского поселения отсутствуют станции технического обслуживания (СТО) и автозаправочные станции (АЗС) для обслуживания индивидуальных автомобилей. Ближайшая АЗС расположена в с. Александровка, ближайшая СТО - в ст. Староминская.

Искусственные транспортные сооружения на территории поселения представлены автодорожными мостами:

Искусственные транспортные сооружения

Таблица 4

| № | Место расположения | Пересекаемое препятствие | Конструкция | Протяжен-ность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | автодорога Р 61-57 г. Азов – с. Александровка – ст. Староминская (до границы Краснодарского края) | р. Ея | Железобетон-ный | 96 |
| 2 | с. Орловка, ул. Победы | р. Мокрая Чубурка | Железобетон-ный | 30 |

Анализируя сложившийся транспортный комплекс Отрадовского сельского поселения и транспортное обслуживание населения можно сделать выводы о их развитии:

- хутора Кульбакин, х. Мечетка и х. Платоновка не имеют связи по автомобильным дорогам с твердым покрытием с автодорожной сетью поселения;

- часть улично-дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии;

- обслуживание поселения местными пассажирскими перевозками удовлетворяет потребности населения;

- не развита транспортная инфраструктура (отсутствуют АЗС, СТО)

Проектные предложения.

Программой  сохраняются сложившиеся внешние  транспортные связи.

Программой предлагается ряд следующих мероприятий по модернизации дорожной сети поселения:

- реконструкция автомобильной дороги местного значения с. Отрадовка –  с. Советский Дар с устройством асфальтобетонного покрытия;

- строительство автомобильной дороги местного значения с. Советский Дар – х. Платоновка, протяженностью около 1,3 км;

- строительство автомобильной дороги местного значения с. Отрадовка –  х. Кульбакин – с. Орловка с заходом в х. Мечетка (протяженностью около 21,5 км), в целях прямого сообщения между крупными населенными пунктами поселения  с. Отрадовка и с. Орловка.

Улично-дорожная сеть на территории Отрадовского сельского поселения формируется во взаимной увязке с внешними транспортными связями.

Проектом предлагается ряд мероприятий по модернизации улично-дорожной сети:

- в пределах существующей застройки реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- проектом предлагается новое строительство дорог в проектируемых жилых кварталах в соответствии с подлежащими разработке проектами планировки территорий;

- в существующих и проектируемых жилых кварталах устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием;

- доведение технических параметров улиц до соответствия их назначению;

- в целях развития улично-дорожной сети населенных пунктов разработать муниципальную программу строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

После модернизации прогнозируемая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов может составить:

- с. Отрадовка – 13,0 км;

- х. Григорьевка – 6,0 км;

- х. Кульбакин – 2,8 км;

- х. Марков – 4,6 км;

- х. Мечетка – 2,1 км;

- с. Орловка – 16,0 км;

- х. Платоновка – 1,8 км;

- с. Советский Дар – 8,5 км;

- х. Сонино – 2,9 км.

Таблица 5.

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2012 г | 1-я очередь строительста (2015г.) | Расчетный срок (2029 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Протяженность магистральных улиц и дорог всего, | км | 77,35 | 103,2 | 109,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - федеральная автомобильная дорога | -“- | - | - | - |
| - автомобильная дорога регионального значения | -“- | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| - автомобильная дорога межмуниципального значения | -“- | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| - автомобильная дорога местного значения | -“- | 13,9 | 37,9 | 37,9 |
| - главная улица | -“- | 8,4 | 8,5 | 8,9 |
| - улица в жилой застройке (основная) | -“- | 9,6 | 9,8 | 10,5 |
| - улица в жилой застройке (второстепенная) | -“- | 32,05 | 33,6 | 38,3 |

Проектируемая улично-дорожная сеть Отрадовского сельского поселения по видам работ

Таблица 6

| № | Населенный пункт | Вид ремонта, предусмотренный проектом/ Протяженность, км |  |  | Итого, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Капитальный ремонт | Реконструкция | Строительство |  |
| 1 | с. Отрадовка | 6,95 | - | 6,05 | 13,0 |
| 2 | х. Григорьевка | - | 2,5 | 3,5 | 6,0 |
| 3 | х. Кульбакин | - | - | 2,8 | 2,8 |
| 4 | х. Марков | 3,4 | - | 1,2 | 4,6 |
| 5 | х. Мечетка | - | - | 2,1 | 2,1 |
| 6 | с. Орловка | 6,1 | - | 9,9 | 16,0 |
| 7 | х. Платоновка | - | - | 1,8 | 1,8 |
| 8 | с. Советский Дар | - | - | 8,5 | 8,5 |
| 9 | х. Сонино | - | 1,2 | 1,7 | 2,9 |
| Общая длина, км |  | 16,45 | 3,7 | 37,55 | 57,7 |

Показатели стоимости проектируемой улично-дорожная сети Отрадовского сельского поселения по видам работ

Таблица 7

| Населенный пункт | Вид работ | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| с. Отрадовка | кап.ремонт | 5 560 | 83 400 | 77 573 | 11 387 |
|  | реконструкция | - | - | - | - |
|  | строительство | 6 660 | 133 100 | 121 871 | 17 889 |
| х. Григорьевка | кап.ремонт | - | - | - | - |
|  | реконструкция | 2 500 | 45 000 | 41 420 | 6 080 |
|  | строительство | 3 850 | 77 000 | 70 501 | 10 349 |
| х. Кульбакин | кап.ремонт | - | - | - | - |
|  | реконструкция | - | - | - | - |
|  | строительство | 3 080 | 61 600 | 56 401 | 8 279 |
| х. Марков | кап.ремонт | 2 720 | 40 800 | 36 669 | 6 851 |
|  | реконструкция | - | - | - | - |
|  | строительство | 1 320 | 26 400 | 68 487 | 3 548 |
| х. Мечетка | кап.ремонт | - | - | - | - |
|  | реконструкция | - | - | - | - |
|  | строительство | 2 310 | 46 200 | 42 301 | 6 209 |
| с. Орловка | кап.ремонт | 4 880 | 73 200 | 68 086 | 9 994 |
|  | реконструкция | - | - | - | - |
|  | строительство | 10 890 | 217 800 | 199 418 | 29 272 |
| х. Платоновка | кап.ремонт | - | - | - | - |
|  | реконструкция | - | - | - | - |
|  | строительство | 1 980 | 39 600 | 36 258 | 5 322 |
| с. Советский Дар | кап.ремонт | - | - | - | - |
|  | реконструкция | - | - | - | - |
|  | строительство | 9 350 | 187 000 | 171 217 | 25 133 |
| х. Сонино | кап.ремонт | - | - | - | - |
|  | реконструкция | 1 200 | 21 600 | 19 882 | 2 918 |
|  | строительство | 1 870 | 37 400 | 34 244 | 5 026 |
| ИТОГО: | кап.ремонт | 13 160 | 197 400 | 182 328 | 28 232 |
|  | реконструкция | 3 700 | 66 600 | 61 302 | 8 998 |
|  | строительство | 41 310 | 826 100 | 756 382 | 111 028 |
| Всего: | 1 148 270 |  |  | 1 000 012 | 148 258 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД.

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям.

Проектируемая дорожная сеть Отрадовского сельского поселения (дороги местного значения)

Таблица 8

| Населенный пункт | Протяженность нового строительства систем водоснабжения, км |
| --- | --- |
| Реконструкция с.Отрадовка - с.Советский Дар | 7,6 |
| Строительство с.Советский Дар - х.Платоновка | 1,3 |
| Строительство с.Отрадовка - х.Кульбакин - с.Орловка с заходом в х.Мечетка | 21,5 |
| Итого автомобильных дорог | 30,4 |

Показатели стоимости проектируемой дорожной сети Отрадовского сельского поселения (дороги местного значения)

Таблица 9

| Населенный пункт | Вид работ | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| Реконструкция с.Отрадовка - с.Советский Дар | реконструкция | 9 880 | 182 400 | 167 668 | 24 612 |
| Строительство с.Советский Дар - х.Платоновка | строительство | 1 950 | 36 400 | 33 441 | 4 909 |
| Строительство с.Отрадовка - х.Кульбакин - с.Орловка с заходом в х.Мечетка | строительство | 32 250 | 602 000 | 553 066 | 81 184 |
| ИТОГО: |  | 44 080 | 820 800 | 754 175 | 110 705 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД.

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям.

Транспорт и транспортная инфраструктура.

Проектом предлагается размещение в х. Марков и с. Советский Дар остановочных пунктов для посадки-высадки пассажиров, оборудованных павильонами.

Согласно нормативам градостроительного проектирования проектом в х. Сонино предлагается разместить автозаправочную станцию на одну заправочную колонку и станцию технического обслуживания легковых автомобилей на два поста.

В западной части с. Орловка предлагается строительство автодорожного моста через р. Мокрая Чумбурка для связи северной и южной частей населенного пункта.

4.Мероприятия по водоснабжению и водоотведению

Водоснабжение

Существующее положение.

Из всех населенных пунктов Отрадовского сельского поселения централизованными системами водоснабжения оборудованы села Отрадовка, Орловка, Советский Дар, хутора Григорьевка, Платоновка, Сонино. Вода в системы водоснабжения населенных пунктов сельского поселения поступает из Ейского группового водопровода (ЕГВ).

Источником водоснабжения ЕГВ является групповой водозабор подземных вод, расположенный в районе станицы Ленинградской Краснодарского края. Вода из артезианских скважин, насосной станцией II подъема, подается в резервуары воды, размещенные на площадке водопроводных сооружений в станице Староминской, откуда насосной станцией III подъема раздается  в систему Ейского группового водопровода. Сети и сооружения ЕГВ построены в 1979 году и требует реконструкции.

Подача воды в населенные пункты Отрадовского сельского поселения  и далее в населенные пункты Елизаветовского и Александровского сельских поселений осуществляется по стальному водоводу диаметром 150 мм с подключением его к водоводу МВ-3, подающему воду из станицы Староминской в станицу Кущевскую. Эксплуатацией водовода занимается ГУП КК «Ейский групповой водопровод». Водовод имеет большой процент износа и нуждается в перекладке.

Из ЕГВ вода по водоводу поступает в централизованные системы водоснабжения населенных пунктов поселения. Водопроводные сети в населенных пунктах Отрадовка, Сонино в основном кольцевые, в населенных пунктах Орловка, Григорьевка – тупиковые, на водопроводных сетях установлены пожарные гидранты для наружного пожаротушения. Водопроводные сети проложены в 1993-2000 годах и на данный момент износ большинства сетей составляет 20-25%. Централизованные системы водоснабжения хутора Платоновка и села Советский Дар не эксплуатируются ввиду их полного износа. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях в населенных пунктах установлены водонапорные  башни. В баках водонапорных башен хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного наружного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. Эксплуатацией систем водоснабжения населенных пунктов поселения занимается  УМП «Приморский водопровод». Характеристика водопроводных сетей  и сооружений представлена в табл.10.

Таблица 10.

| Наименование населенных пунктов | Водонапорные башни |  | Водопроводные сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количест-во,шт | Объем бака, м3 | Материал труб | Протяжен-ность, км | Степень износа, % |
| с.Отрадовка | 1 | 15 | сталь | 8,76 | 20 |
| с.Орловка | 1 | 15 | ПНД | 10,55 | - |
| х.Григорьевка | 1 | 15 | сталь | 3,4 | 25 |
| с.Советский Дар | 1 | 25 | а/ц | 6,4 | 100 |
| х.Платоновка | 1 | 15 | чугун | 1,27 | 100 |
| х.Сонино | 1 | 15 | чугун, а/ц | 0,5, 2,1 | 25 |
| Итого: | 6 |  |  | 32,98 |  |

Обеспеченность населения водой из централизованных систем водоснабжения составляет 51%.Обеспечение водой населения в остальных населенных пунктах осуществляется из индивидуальных колодцев и за счет подвоза воды автоцистернами УМП «Приморский водопровод».

Планируемые решения.

Для определения ориентировочных нормативных суточных расходов воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения по населенным пунктам, в проекте генерального плана принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в объеме 160 л (табл.1 СНиП 2.04.02-84*), которое включает в себя расходы воды  на  хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84*). Учитывая прогнозируемое снижение численности населения, расчет водопотребления по населенным пунктам выполнен на расчетный срок и приведен в табл.11

Таблица 11

| Населенный пункт | Удель-ная нор-ма водо-потреб-ления на одного жителя л/сут | Численность населе ния, чел. | Водопотребление, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-питьевые нужды | Полив | Сельскохозяйственные нужды 10% | Неуч-тенные расхо-ды 10% | Всего |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Отрадовка | 160,70 | 754 | 121 | 53 | 11 | 11 | 196 |
| с.Орловка | « | 846 | 136 | 59 | 13 | 13 | 221 |
| х.Григорьевка | « | 210 | 34 | 15 | 3 | 3 | 56 |
| с.Советский Дар | « | 187 | 30 | 13 | 3 | 3 | 49 |
| х.Марков | « | 111 | 18 | 8 | 2 | 2 | 30 |
| х.Платоновка | « | 68 | 11 | 5 | 1 | 1 | 18 |
| х.Сонино | « | 55 | 9 | 4 | 1 | 1 | 15 |
| х.Кульбакин | « | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| х.Мечетка | « | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Итого по поселению: |  | 2246 | 361 | 159 | 36 | 36 | 592 |
| 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Отрадовка | 160,70 | 730 | 117 | 50 | 11 | 11 | 189 |
| с.Орловка | « | 817 | 131 | 56 | 12 | 12 | 211 |
| х.Григорьевка | « | 204 | 33 | 14 | 3 | 3 | 53 |
| с.Советский Дар | « | 181 | 29 | 13 | 3 | 3 | 48 |
| х.Марков | « | 108 | 17 | 8 | 2 | 2 | 29 |
| х.Платоновка | « | 66 | 11 | 5 | 1 | 1 | 18 |
| х.Сонино | « | 53 | 9 | 4 | 1 | 1 | 15 |
| х.Кульбакин | « | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| х.Мечетка | « | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Итого по поселению: |  | 2172 | 349 | 152 | 35 | 35 | 571 |

Водоснабжение населенных пунктов поселения предлагается осуществлять по существующей схеме - из системы водоснабжения Ейского группового водопровода. Учитывая неудовлетворительное техническое состояние водовода и межпоселковых сетей, водопровода, а также  прогнозируемое увеличение водопотребления в населенных пунктах Отрадовского, Елизаветовского, Александровского сельских поселений, проектом генерального плана предлагается строительство нового водовода для подачи воды из ЕГВ в населенные пункты Отрадовского сельского поселения и населенные пункты остальных сельских поселений, выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих межпоселковых сетей водопровода. Строительство водовода предлагается выполнить вдоль трассы существующего водовода. При строительстве водовода рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы. По трассе водовода, в районе хутора Сонино Отрадовского сельского поселения, предлагается строительство повысительной насосной станции с регулирующим резервуаром воды.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые и противопожарные нужды населения генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения:

1. Выполнение в селах  Отрадовка, Орловка, Советский Дар, хуторах Григорьевка, Платоновка, Сонино работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома, установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющей большой процент износа, установка дополнительных водонапорных башен в каждом населенном пункте.

2. Строительство централизованной системы водоснабжения в хуторе Марков с подключением ее к системе водоснабжения ЕГВ. При строительстве разводящих сетей водопровода необходимо предусмотреть кольцевание сетей, устройство вводов в дома. На уличных водопроводных сетях следует  установить пожарные гидранты в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях предлагается установить водонапорные  башни. В баках водонапорных башен, кроме аварийного, должен  храниться противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного наружного пожара в течение 10 минут при расходе воды на  1 пожар 5 л/сек.

3. Оборудование зоны санитарной охраны объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

4. Для пожаротушения зданий общественного назначения в каждом из населенных пунктов сельского поселения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов.

5. При строительстве и реконструкции рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить до 2029 года.

Учитывая малочисленность населения, проживающего в хуторах Кульбакин и Мечетка, водоснабжение хуторов предлагается осуществлять по существующей схеме -  из индивидуальных колодцев и за счет подвоза воды автоцистернами УМП «Приморский водопровод».

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем водоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при отборе и транспортировке воды. Такими мероприятиями являются:

- оснащение приборами учета систем водоснабжения жилых и общественных зданий;

- разработка лимитов на потребление воды;

- закупка и установка энергоэффективного сантехоборудования.

- увеличение бюджетного финансирования;

- реконструкция водопроводных сетей;

- применением частотно-регулируемых электроприводов насосов в целях снижения затрат на электроэнергию;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

Показатели протяженности вновь устраиваемого водоснабжения населенных пунктов

Таблица 12

| Населенный пункт | Протяженность нового строительства систем водоснабжения, км |
| --- | --- |
| с.Отрадовка | 6,6 |
| с.Орловка | 7,0 |
| х.Григорьевка | 3,3 |
| с.Советский Дар | 4,7 |
| х.Платоновка | 1,4 |
| х.Сонино | 1,3 |
| х.Марков | 1,5 |
| Итого: | 34,35 |

Показатели стоимости вновь устраиваемого водоснабжения населенных пунктов

Таблица 13

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| с.Отрадовка | 1 190 | 14 520 | 13 699 | 2 011 |
| с.Орловка | 1 260 | 15 400 | 14 528 | 2 132 |
| х.Григорьевка | 600 | 7 260 | 6 854 | 1 006 |
| с.Советский Дар | 850 | 10 340 | 12 452 | 1 432 |
| х.Платоновка | 260 | 3 080 | 2 912 | 428 |
| х.Сонино | 240 | 2 860 | 2 703 | 397 |
| х.Марков | 270 | 3 300 | 3 113 | 457 |
| Итого: | 4 670 | 56 760 | 56 261 | 7 863 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

Показатели протяженности вновь устраиваемого водоснабжения между населенными пунктами

Таблица 14

| Направление | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Ейский групповой водопровод по территории поселения | 3,7, |
| х.Сонино - х.Григорьевка | 5,0 |
| х.Григорьевка - с.Отрадовка | 2,2 |
| с.Отрадовка - с. Советский Дар | 8,7 |
| с. Советский Дар - х.Платоновка | 2,2 |
| из Александровского с/п(Ленинский Лесхоз) к х.Марков | 1,0 |
| х.Марков - с.Орловка | 3,4 |
| Итого: | 26,2 |

Показатели стоимости вновь устраиваемого водовода между населенными пунктами

Таблица 15

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| Ейский групповой водопровод по территории поселения | 1 000 | 14 060 | 13 132 | 1 928 |
| х.Сонино - х.Григорьевка | 1 250 | 18 500 | 17 222 | 2 528 |
| х.Григорьевка - с.Отрадовка | 550 | 8 140 | 7 578 | 1 112 |
| с.Отрадовка - с.Советский Дар | 2 200 | 32 200 | 27 997 | 4 403 |
| с. Советский Дар - х.Платоновка | 550 | 8 140 | 7 578 | 1 112 |
| из Александровского с/п(Ленинский Лесхоз) к х.Марков | 250 | 3 700 | 3 444 | 506 |
| х.Марков - с.Орловка | 850 | 12 580 | 11 711 | 1 719 |
| Итого: | 6 650 | 97 320 | 88 662 | 13 308 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

Водоотведение.

Существующее положение.

На данный момент в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование жилых зданий и объектов общественного назначения осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные для данных целей места.

Проектные решения.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равное расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений (п.2.1. табл.3 СНиП 2.04.03-85).

Ориентировочные суточные расходы стоков по населенным пунктам, на расчетный срок, приведены в табл.16.

Таблица 16

| Наименование населенного пункта | Уд.норма водоотведения на 1 жит. л/сут | Численность населения, чел | Водоотведение, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-бытовые нужды | Сельскохозяйственные нужды 10% | Производст-венные нужды 10% | Неучтенные расходы 10% | Всего м3/сут |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Отрадовка | 160 | 754 | 121 | 12 | 12 | 12 | 157 |
| с.Орловка | « | 846 | 136 | 14 | 14 | 14 | 177 |
| х.Григорьевка | « | 210 | 36 | 4 | 4 | 4 | 47 |
| с.Советский Дар | « | 187 | 30 | 3 | 3 | 3 | 39 |
| х.Марков | « | 111 | 18 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| х.Платоновка | « | 68 | 11 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| х.Сонино | « | 55 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| х.Кульбакин | « | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| х.Мечетка | « | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Итого по поселению: |  | 2246 | 361 | 36 | 36 | 36 | 469 |
| 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Отрадовка | 160 | 730 | 117 | 12 | 12 | 12 | 152 |
| с.Орловка | « | 817 | 131 | 13 | 13 | 13 | 170 |
| х.Григорьевка | « | 204 | 33 | 3 | 3 | 3 | 43 |
| с.Советский Дар | « | 181 | 29 | 3 | 3 | 3 | 38 |
| х.Марков | « | 108 | 17 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| х.Платоновка | « | 66 | 11 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| х.Сонино | « | 53 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| х.Кульбакин | « | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| х.Мечетка | « | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Итого по поселению: |  | 2172 | 348 | 35 | 35 | 35 | 452 |

Для канализования существующей и планируемой застройки сел Отрадовка, Орловка, Советский Дар, хуторов Григорьевка, Марков, Платоновка, Сонино, предлагается строительство в них централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации. Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Для уменьшения глубины заложения канализационных трубопроводов предлагается строительство автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности диаметром 1,5-2,0 м.

Очистку сточных вод предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. Очищенные стоки после ЛОС предлагается отводить в реки Ея, Мокрая Чубурка, Чубурка, балку Мечетка. Площадки для складирования ила предлагается размещать рядом с ЛОС на не затапливаемых территориях. Предлагается размещение ЛОС в следующих населенных пунктах:

- с.Отрадовка – 1 ЛОС в юго-западной части села, отвод очищенных стоков в балку Мечетка;

- с.Орловка -  1 ЛОС в восточной части села, отвод очищенных стоков в р.Чубурка,

-  1 ЛОС в северо-восточной части села, отвод очищенных стоков в

р.Мокрая  Чубурка,

-  2 ЛОС в центральной части села, отвод очищенных стоков в р.Мокрая Чубурка;

- с.Советский Дар – 1 ЛОС в юго-западной части села, отвод очищенных стоков в р.Ея;

- х.Григорьевка – 1 ЛОС в юго-западной части хутора, отвод очищенных стоков в балку Мечетка;

- х.Марков – по одному ЛОС в западной и восточной частях хутора,  отвод очищенных стоков в р.Мокрая Чубурка;

- х.Платоновка – 1 ЛОС в юго-восточной части хутора, отвод очищенных стоков в р.Ея;

- х.Сонино – 1 ЛОС в южной части хутора, отвод очищенных стоков в р.Ея.

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

В связи с малочисленностью населения проживающего в хуторах Кульбакин и Мечетка, канализование их предлагается осуществлять по существующей схеме - в выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных вод при использовании выгребных ям предлагается устройство новых водонепроницаемых выгребных ям взамен существующих, в соответствии требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.  Жидкие отходы из выгребных ям предлагается направлять спецтранспортом на ЛОС, предлагаемые к размещению  в селе Орловка.

Показатели протяженности вновь устраиваемого водоотведения населенных пунктов

Таблица 17

| Населенный пункт | Протяженность нового строительства систем водоотведения, км |
| --- | --- |
| с.Отрадовка | 6,0 |
| с.Орловка | 5,0 |
| х.Григорьевка | 3,0 |
| с.Советский Дар | 4,5 |
| х.Платоновка | 1,6 |
| х.Сонино | 1,0 |
| х.Марков | 1,7 |
| Итого: | 22,8 |

Показатели стоимости вновь устраиваемого водоотведения населенных пунктов

Таблица 18

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| с.Отрадовка | 2 400 | 19 200 | 18 835 | 2 765 |
| с.Орловка | 2 000 | 16 000 | 15 696 | 2 304 |
| х.Григорьевка | 1 200 | 9 600 | 9 418 | 1 382 |
| с.Советский Дар | 1 800 | 14 400 | 14 126 | 2 074 |
| х.Платоновка | 640 | 5 120 | 5 023 | 737 |
| х.Сонино | 400 | 3 200 | 3 139 | 461 |
| х.Марков | 680 | 5 440 | 5 337 | 783 |
| Итого: | 9 120 | 72 960 | 71 574 | 10 506 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

5. Газо и теплоснабжение

Существующее положение:

На данный  момент населенные пункты сельского поселения не газифицированы.

Отопление жилого фонда печное. Для пищеприготовления в жилом фонде используются печи на твердом топливе, газовые печи на баллонном газе, электрические печи. Отопление объектов общественного назначения (школы, детские сады, клубы и т.п.) осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих угольных топочных.

Проектные решения.

Газификацию населенных пунктов сельского поселения предлагается осуществить в соответствии с  расчетной схемой газоснабжения  Азовского района, выполненной в составе схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006 год).

Подача газа в населенные пункты Отрадовского сельского поселения станет возможной только после строительства ГРС в районе поселка Южный Елизаветовского сельского поселения и АГРС в районе села Александровка, на которые газ предполагается подавать по газопроводу-отводу диаметром 150 мм от лупинга магистрального газопровода Кущевская-Ейск, проходящего по территории Краснодарского края.

Согласно схеме,  подача газа  в хутор Марков и село Орловка предусматривается от АГРС в районе  села Александровка по межпоселковому газопроводу высокого давления II категории, а в села Отрадовка, Советский Дар, хутора Григорьевка, Сонино, Платоновка – от ГРС в районе поселка Южный, также по межпоселковому газопроводу высокого давления II категории.

Газификацию всех населенных пунктов поселения предлагается осуществить до 2029 года.

Объем потребления газа, определенный схемой для сельского поселения приведен в табл.19.

Таблица 19

| Годовые расходы, тыс.м3 |  |  |  | Максимальные часовые расходы, м3/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого | индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого |
| с.Отрадовка |  |  |  |  |  |  |  |
| 196,9 | 840,2 | 726,0 | 1763,1 | 109 | 437 | 363 | 909 |
| х.Григорьевка |  |  |  |  |  |  |  |
| 59,7 | 254,9 | - | 314,6 | 33 | 133 | - | 166 |
| х.Марков |  |  |  |  |  |  |  |
| 24,7 | 105,4 | - | 130,1 | 14 | 55 | - | 69 |
| с.Орловка |  |  |  |  |  |  |  |
| 216,4 | 923,1 | 797,6 | 1937,1 | 120 | 480 | 399 | 999 |
| х.Платоновка |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,9 | 72,1 | - | 89,0 | 9 | 38 | - | 47 |
| с.Советский Дар |  |  |  |  |  |  |  |
| 60,3 | 257,1 | - | 317,4 | 33 | 134 | - | 167 |
| х.Сонино |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,2 | 77,5 | - | 95,7 | 10 | 40 | - | 50 |
| х.Кульбакин |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,6 | 23,7 | - | 29,3 | 3 | 12 | - | 15 |
| х.Мечетка |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,8 | 11.8 | - | 14,6 | 2 | 6 | - | 8 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| 601,5 | 2565,8 | 1523,6 | 46909,9 | 333 | 1335 | 762 | 2430 |

Расчеты потребности в тепловой энергии и природном газе выполнены  в соответствии с нормативными показателями и методиками, определенными в СНиП 21-01-99* «Строительная климатология», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СНиП 2.04.01-85*, «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Прогнозируемое увеличение потребности в природном газе определено с учетом увеличения площадей жилищного фонда по сравнению с существующими показателями поселения  и приведено в табл.20.

Таблица 20

| Наименование населенного пункта | Прогнозируемое увеличение жилого фонда, тыс.м2 |  | Прогнозируемое увеличение расхода газа на отопление и вентиляцию зданий, м3/ час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Населенные пункты Отрадовского сельского поселения | 2,0 | 5,0 | 48,0 | 119,0 |

Увеличение площади жилого фонда планируется за счет строительства индивидуальных жилых домов усадебного типа.

Прогнозируемое увеличение годовой потребности в газе составляет:

I очередь –96 тыс.м3/год;

Расчетный срок – 243,0 тыс.м3/год

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

При строительстве газораспределительной сети поселения в новых районах строительства рекомендуется использование полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации.

- оснащение приборами учета газа систем газоснабжения жилых и общественных зданий;,

Показатели протяженности вновь устраиваемого газопровода высокого давления II категории между населенными пунктами

Таблица 21

| Населенный пункт | Протяженность нового строительства систем газоснабжения, км. |
| --- | --- |
| из п.Южный(Елизоветовское с/п) к х.Сонино | 2,3 |
| из п.Южный(Елизоветовское с/п) к х.Григорьевка | 4,5 |
| х.Григорьевка - с.Отрадовка | 2,4 |
| с.Отрадовка - с.Советский Дар | 9,1 |
| с.Советский Дар - х.Платоновка | 2,1 |
| из х.Ленинский Лесхоз(Александровское с/п) к х.Марков | 1,0 |
| х.Марков - с.Орловка | 1,5 |
| Итого: | 22,9 |

Показатели стоимости вновь устраиваемого газопровода высокого давления между населенными пунктами

Таблица 22

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| из п.Южный(Елизоветовское с/п) к х.Сонино | 1 840 | 3 450 | 4 613 | 677 |
| из п.Южный(Елизоветовское с/п) к х.Григорьевка | 3 600 | 6 750 | 9 025 | 1 325 |
| х.Григорьевка - с.Отрадовка | 1 920 | 3 600 | 2 813 | 707 |
| с.Отрадовка - с.Советский Дар | 7 280 | 13 650 | 18 251 | 2 679 |
| с.Советский Дар - х.Платоновка | 1 680 | 3 150 | 4 212 | 618 |
| из х.Ленинский Лесхоз(Александровское с/п) к х.Марков | 800 | 1 500 | 2 006 | 294 |
| х.Марков - с.Орловка | 1 200 | 2 250 | 3 008 | 442 |
| Итого: | 18 320 | 34 350 | 43 928 | 6 742 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

Показатели протяженности вновь устраиваемого газопровода среднего давления в населенных пунктах

Таблица 23

| Населенный пункт | Протяженность нового строительства систем газоснабжения, км. |
| --- | --- |
| с.Орловка | 4,2 |
| Итого: | 4,2 |

Показатели стоимости вновь устраиваемого газопровода среднего давления в населенных пунктах

Таблица 24

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| с.Елизаветовка | 2 000 | 5 500 | 6 540 | 960 |
| Итого: | 2 000 | 5 500 | 6 540 | 960 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

6.Электроснабжение.

Существующее положение.

Источниками электроснабжения населенных пунктов Отрадовского сельского поселения являются трансформаторные подстанции ПС 35/10 кВ «А 5» «Гри-горьевская» и ПС 35/10 кВ А15 «Марковская» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». От подстанций, по сети линий ВЛ-10 кВ, напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. От ПС «Григорьевская» напряжение подается в хутора Григорьевка, Сонино, Платоновка, села Отрадовка, Советский Дар. От ПС «Марковская» напряжение подается в хутора Марков, Кульбакин, Мечетка, село Орловка. Эксплуатацию электрических сетей 10 кВ и подстанций 10/0,4 кВ на территории поселения осуществляет ПО Южные электрические сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций отработала свой нормативный срок. Потери электроэнергии из-за сверхнормативной эксплуатации электрических сетей значительно возросли в связи с чем, велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов.

Через территорию сельского поселения проложена ВЛ 220 кВ от ПС 220/110/10 кВ А30 до ПС «Староминская КБЭ».

Информация об установленных трансформаторах и фактической нагрузке представлена в табл.25.

Таблица 25

| Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст. в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА |  |  | Допус тимая мощ ность Sдоп, МВА | Суммарная полная мощ-ность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмакс, МВА | Фактический резерв мощности |  | Заключение по фактическому резерву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sуст. | Т-1 | Т-2 |  |  | Sрез, МВА | Ррез, МВт |  |
| ПС 35/10 кВ А 5 «Григорьевская» | 3,20 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 0,24 | 1,41 | 1,31 | открыт |
| ПС 35/10 кВ А15 «Марковская» | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 | 0,64 | 1,79 | 1,66 | открыт |

Проектные решения.

Учитывая намечаемое в проекте генерального плана увеличение площадей жилого фонда, расчет дополнительных электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций, на периоды реализации генерального плана, принимается по удельным расчетным электрическим нагрузкам, в соответствии с п.2.1.6 (табл. 2.1.5н. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г.) и приведен к шинам 10кВ источника питания с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов – 0,85 (РД 34.20.185-94, п.2.4.1, изм. 1999г. «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»). Результаты расчетов приведены в табл.26.

Таблица 26

| Населенный пункт | Планируемое увеличение площади жилых зданий, тыс. м2 |  | Удельная расчетная нагрузка, Вт/м2 | Планируемый прирост электрической нагрузки, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчет- ный срок |  | I очередь | Расчетный срок |
| Населенные пункты Отрадовского сельского поселения | 2,0 | 5,0 | 15,0 х 1,3* | 39,0 | 98,0 |
| Итого с К=1,3** |  |  |  | 51,0 | 75,0 |
| Всего на шинах 10 кВ |  |  |  | 43,0 | 63,0 |

*1,3 – коэффициент для определении электрических нагрузок в проектируемых районах со

средней площадью квартир 55 м2( РД 34.20.185-94 прим.к. табл. 2.1.5н.)

**1,3 -  коэффициент учитывает применение бытовых кондиционеров ( РД 34.20.185-94 п.2.1.8)

Проектом генерального плана не предусматривается изменений в принципиальной схеме организации электроснабжения населенных пунктов в поселении.

Для обеспечения электроэнергией планируемых к развитию территорий населенных пунктов, проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ, с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий. Схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства разрабатываются в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а так же реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения объектов нового строительства. Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП.

Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнять в воздушном  исполнении. Управление освещением автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов. В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп.

Основным из приоритетных направлений, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии является проведение следующих мероприятий:

- - реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов.

-  завершение оснащения приборами учета электроэнергии всех жилых и   общественных зданий;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения  зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

- установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в  местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении.

Показатели протяженности строительства ВЛ 10кВ в сельском поселении

Таблица 27

| Населенный пункт | Протяженность строительства ВЛ 10 кВ, км. |
| --- | --- |
| Сельское поселение | 2,0 |
| Итого: | 2,0 |

Показатели стоимости реконструкции ВЛ 10кВ в сельском поселении

Таблица 28

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| Сельское поселение | 400 | 2 800 | 2 790 | 410 |
| Итого: | 400 | 2 800 | 2 790 | 410 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

7.Сети связи

- Телефонная связь На территории поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет  Азовский ЛТУ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком». В сельском поселении  функционирует 2 автоматические телефонные станции. Станции имеют выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком». Параметры действующих в поселении АТС фиксированной связи представлены в табл.29.

- Таблица 29

| Населенный пункт, адрес | Тип АТС | Монтиро-ванная введен- ная емкость | Задействованная абонентская емкость | Коли-чество радио-точек | Телефонная плотность номеров на 100 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Орловка ул.Победы,24 | Протон ССС | 70 | 47 | 46 | 5,42 |
| с.Отрадовка ул.Курышко,26 | Протон ССС | 205 | с.Отрадовка - 150 абонентов, х.Григорьевка - 10 абонентов, х.Советский Дар – 1 абонент | 99 | 8,28 |

Телефонная  плотность номеров на 100 человек в сельском поселении находится  в ниже показателей, определенных федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года». Для присоединения абонентских устройств к АТС, в границах хуторов проложены линии связи, в основном в воздушном исполнении, оказывается широкий спектр услуг фиксированной телефонной связи, включая широкополосный скоростной доступ к сети Интернет.

На территории поселения действует 3 оператора мобильной связи - ОАО Мегафон-Кавказ», ОАО «МТС», Теле 2, которые оказывают полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Интернет.

Таблица 30

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Существующее состояние | 2015 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество абонентов стационарной фиксированной связи | шт. | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Охват населения телевизионным вещанием | % | 208 | 300 | 300 |
| 3 | Наличие отделений почтовой связи | шт. | 2 | 2 | 2 |

Почтовая связь. Услуги почтовой связи для населения, предприятий и организаций на территории поселения оказывает подразделение  филиала ФГУП «Почта России» - управление федеральной почтовой связи Ростовской области. Отделения почтовой связи расположены в селе Орловка по ул.Победы,22 и в селе Отрадовка по ул.Курышко,26. Отделения обслуживаются Азовским  почтамтом. Отделения почтовой связи оказывают следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовые отделения оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России. В отделениях почтовой связи, в рамках общероссийской программы, предлагается оборудовать пункты коллективного доступа в Internet, которые позволят отправлять и принимать сообщения электронной почты и факсимильной связи, а так же осуществлять функции обучения пользователей сети.

8.Радиовещание

Проводное радиовещание на территории сельского поселения отсутствует. Это вызвано развитием эфирного вещания, прежде всего в диапазонах УКВ и FM.

9.Телевизионное вещание

Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: ОРТ, Россия 1, Россия 2, Россия К, Вести 24, НТВ, РеНТВ, ТНТ, местный канал АНТА. В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

В перспективе предполагается  подготовка  ТV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевиденья, что обеспечит расширение каналов вещания за счет приема спутниковых каналов и значительное повышение качества  телевизионного вещания.  Развитие системы кабельного  телевиденья с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевиденья во всех районах нового строительства.

10.Пожарная безопасность

Тушение пожаров в Отрадовском сельском поселении обеспечивает 96 пожарная часть 2 ОФПС по Ростовской области, расположенная в с.Александровка Азовского района.

11. Инженерная подготовка территории.

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Существующее положение.

В состав Отрадовского сельского поселения входят девять населенных пунктов: с.Отрадовка (административный центр), х.Григорьевка, х.Кульбакин, х.Марков, х.Мечетка, х. Орловка, х. Платоновка, с. Советский Дар, х. Сонино. Часть населенных пунктов расположены на берегах рек Ея и Мокрая Чубурка, остальные на водоразделе  между ними.

На территории поселения широко развита балочная сеть. Наиболее крупная балка Мечетка.  Балка в пределах поселения перегорожена дамбами, в результате образовался каскад прудов.

В пределах сельского поселения наибольшее развитие получили эрозионно-аккумулятивные и просадочные явления.

Просадочные свойства проявляются в суглинках до глубины 2-5 м на террасах и склонах водораздела, а на водоразделе 3-5 м, иногда более 5 м.

Тип грунтовых условий по просадочности – I. Однако на водоразделе могут встречаться участки со II типом условий по просадочности.

Глубина залегания грунтовых вод изменяется от 2-6 м на террасах до 10-23 м на водоразделах и их склонах.

На водоразделах возможно образование линз «верховодки».

Территория Отрадовского сельского поселения располагается вне сейсмоопасной зоны.

Глубина промерзания грунта составляет 0,9 м.

В границах поселения насчитывается 9 прудов общей площадью 99,7 га при общем объеме 1,74 млн м3. На р. Ея расположено русловое водохранилище емкостью  1,5 млн м3 и площадью 51га

Проектные предложение.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91. «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.06,15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных  решений, принятых при разработке генерального плана территорий предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке:

1) организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков;

2)  защита от опасных физико-геологических процессов:

-  противоэрозионные мероприятия (мероприятия по борьбе с оврагами и

противооползневые мероприятия; защита от ветровой дефляции);

-  мероприятия по борьбе с просадочностью;

-  мероприятия по борьбе с подтоплением.

3) Благоустройство прибрежной территории.

4) Агролесомелиорация.

Вертикальная планировка.

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных  зданий и сооружений на проектируемой территории.

с.Отрадовка.

Село Отрадовка находится на правом борту б. Мечетка ( правого притока р. Ея), которая в пределах села представляет собой каскад прудов с абсолютными отметками урезов воды ( сизу вверх) 21-36,2м. Отметки поверхности в пределах населенного пункта 25-50.

- Рельеф территории хутора относительно простой – равнинные территории с небольшой волнистостью с понижением  в сторону водотока балки.

Поперечный профиль улиц - серповидный, безбордюрный.  По существующим улицам встречаются уклоны значением меньше нормативных.  На таких участках предполагается пилообразный профиль со сбросом поверхностного стока в придорожные лотки по дну которых обеспечивается уклон от 1,5 до 2‰.

х.Григорьевка.

- Хутор Григорьевка расположен по обоим бортам б. Мечетка. Рельеф территории хутора относительно простой – равнинные территории с небольшой волнистостью с понижением  в сторону водотока балки.

Отметки уреза водотока балки 9-11м, отметки поверхности территории изменяются: по правому борту балки от 9до31м., по левому от 9 до 17м. Уклоны по существующим улицам и проектируемой территории изменяются от 4 до 27 ‰.

Поперечный профиль улиц - серповидный, безбордюрный.

х.Марков и х. Орловка.

На р. Мокрая Чубурка ( снизу вверх) располагаются хутора Марков( на левом берегу) и х. Орловка ( на обоих берегах реки).Абсолютные отметки уреза реки 12,4 -12,7м. Восточная часть х. Орловка расположена на левом борту балки – левого притока р. Мокрая Чубурка.  В балке существует пруд с урезом воды на абсолютной отметке 19,3м.  Абсолютные отметки поверхности  территории этих населенных пунктов 13-18 (х. Марков), 13-26м. (х. Орловка).

- Рельеф территории хутора относительно простой - равнинные территории с небольшой волнистостью с понижением  в сторону водотока балки.

Поперечный профиль улиц - серповидный, безбордюрный. Уклоны по улицам имеют нормативные значения от 4 до26‰.

х.Кульбакин и х.Мечетка

Хутора Кульбаукин расположены в верховьях балки Камышеватая.

Хутор Мечетка находится в самых верховьях б. Мечетка. Водоток здесь отсутствует, но тальвеги балок заболочиваются.

- Рельеф территории хуторов простой – равнинные территории с равномерными уклонами от 4 до6 ‰.

Поперечный профиль улиц - серповидный, безбордюрный.

х. Платоновка, с. Советский Дар, х. Сонино.

На правом берегу р. Ея ( снизу вверх)находятся хутора Сонино, Советский Дар и Платоновка. Абсолютные отметки уреза воды в р. Ея изменяются , соответственно, от 2,0м до 4,9 м. Отметки поверхности в х. Сонино  изменяются от 5 до 15м, в Советском Даре, от 7до 30м, в Платоновке от 5 до 18 м.

- Рельеф территории хуторов относительно простой  – равнинные территории с небольшой волнистостью с понижением  в сторону водотока.

Поперечный профиль улиц - серповидный, безбордюрный. Уклоны по улицам имеют нормативные значения.

Водоотвод в населенных пунктах поселения  решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков, с отводом на сооружения механической очистки дождевой канализации (отстойные очистные сооружения).

Эффект снижения концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов при отстаивании поверхностного стока в отстойных сооружениях в течении 1-2 суток может составлять 80-90%, растворенных органических веществ по БПК20 -60-80%, по ХПК-80-90%.

Очищенные поверхностные стоки  возможно  использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки в сельских населенных пунктах.

Программой предлагается  разместить в населенных пунктах полеления следующее количество отстойных очистных  сооружений:

- в  с.Отрадовка- 3,

- в  х. Григорьевка – 2,

- в х. Кульбакин -1,

- в х. Марков -1,

- в х. Мечетка -1,

- в с. Орловка- 5,

- в х. Платоновка -2.

- в х. Советский Дар -3,

- в х. Сонино -2.

На производственных территориях предусматриваются локальные очистные сооружения для очистки поверхностных стоков от нефти и пыли.

На пересечении балок с проектируемыми дорогами с твердым покрытием, для пропуска поверхностного стока проектом предусматривается устройство водопропускной трубы.

Защита от опасных физико-геологических процессов.

Противоэрозионные мероприятия. На территории Отрадовского сельского поселения эрозионная сеть развивается достаточно активно. Эрозионная деятельность проявляется в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва.

Программой  предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел балок. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия.

Территория Отрадовского сельского поселения характеризуется расчлененностью овражно-балочной сетью. Это балки Мечетка, Конопляная, Камышеватая. На этих балках устроены пруды, наполняющиеся за счёт дождей и снеготаяния.

На территории застройки хуторов  проектом предлагается использовать балки для зеленых зон отдыха. Поскольку балки в естественном состоянии являются естественными тальвегами, направление поверхностного стока сохраняется.

Для избежания оползневых явлений программой  предусматриваются мероприятия по укреплению склонов оврагов.

При наблюдающихся оползневых явлениях в овраге предусматриваются специальные противооползневые меры:

- необходимо предусматривать упорядочение поверхностного стока;

- перехват потоков грунтовых вод;

- предохранение естественного контрфорса оползневого массива от разрушения;

- повышение устойчивости откоса механическими и физико-химическими средствами;

- посадку зеленых насаждений.

При использовании естественных понижений рельефа (ручьев, оврагов, балок) в качестве коллекторов для сброса сточных вод дождевой канализации программой предлагается  провести мероприятия по предотвращению размыва грунта ниже выпуска. От очистных сооружений отвод воды организовать по быстротокам. Грунт ниже выпуска укрепить бетоном с устройством водоотбоев.

Защита от ветровой дефляции.

Дефляция  (выдувание, сдувание)  на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Мероприятия    по    обеспечению    надежности    и    безопасности гидротехнических сооружений

- определение собственников ГТС, числящихся бесхозяйными, а так же принятие решений по дальнейшему использованию, консервации или ликвидации этих сооружений;

-  обследование гидротехнических сооружений;

- выполнить первоочередные мероприятия по ремонту и восстановлению водохозяйственных объектов с целью обеспечения ГТС в технически исправном состоянии, обеспечивающем допустимый уровень риска аварий на них;

- провести комплектацию ГТС необходимой контрольно-измерительной аппаратурой, обеспечивающей ведение мониторинга на современном техническом уровне для получения своевременных данных о состоянии ГТС;

- выполнить комплекс мер, направленных на предупреждение  и снижение последствий при возникновении аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях, включая составление сценариев возможных аварий и зон их воздействия с нанесением на карты населенных пунктов  и  объектов экономики, подвергающихся затоплениям в результате аварии на ГТС;

- повысить качество и эффективность обучения, и повышение квалификации эксплуатационного персонала.

Мероприятия по борьбе с просадочностью.

На территории Отрадовского  сельского поселения специфическими грунтами являются просадочные суглинки.

Явление просадочности заключается в уменьшении прочности пород при увлажнении и доуплотнении, которое сопровождается  необратимым изменением их структуры. Неравномерные просадки  пород обуславливают неравномерную осадку сооружений, т.е. образования в зданиях трещин и других деформаций, вплоть до разрушения сооружений.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, следует в целях уменьшения деформаций оснований применять, как правило, полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах всей просадочной толщи либо ее прорезку глубокими фундаментами. При невозможности или нецелесообразности (по технико-экономическим показателям) полного устранения просадочных свойств грунтов II типа по просадочности либо полной их прорезки фундаментами, необходимо применять комплекс конструктивных мероприятий. Объем и состав строительных мер защиты при этом определяются из расчета конструкций зданий и сооружений на воздействие неравномерных деформаций основания от просадки грунтов.

Инженерная защита территории

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, СНиП 22-02-2003.

При разработке проектов планировки и застройки городских округов и поселений, следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от опасных геологических процессов (в т.ч. от подтопления и затопления территорий и других).

Необходимость инженерной защиты определяется в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в части  градостроительного планирования развития территории Ростовской области:

- для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий – в проекте генерального плана с учетом вариантности планировочных и технических решений;

- для застроенных территорий – в проектах строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений с учетом существующих планировочных решений и требований заказчика.

При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать):

- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

- наиболее полное использование местных строительных материалов и природных ресурсов;

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и памятников и т.д.;

- надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

- в необходимых случаях – систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических процессов должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003.

Мероприятия по благоустройству территории Отрадовского сельского поселения делятся по следующим направлениям:

- реконструкция и обустройство существующих площадей и улиц с улучшением качественного состояния зеленых насаждений, установкой новых скамеек и урн;

- озеленение населенных пунктов Отрадовского сельского поселения;

- обустройство детских и спортивных площадок на территории поселения;

- повышение благоустройства зон отдыха, расположенных на территории поселения;

- повышение качества и надежности предоставление коммунальных услуг по водоснабжению;

12. Охрана окружающей среды.

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию. В связи с этим администрацией Отрадовского сельского поселения уделяется особое внимание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, направленных на оздоровление экологической обстановки и обеспечение рационального использования ее природных ресурсов. Работа осуществляется по нескольким направлениям:

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды;

- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;

- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.

Состояние атмосферного воздуха.

Состояние воздушного бассейна на рассматриваемой территории оценивается как удовлетворительное и не является ограничением для развития производственной, жилой и рекреационной функций сельского поселения. Уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется величиной атмохимической нагрузки, ландшафтными особенностями территории и климатическими факторами.

Загрязнение атмосферного воздуха формируется под влиянием природно-климатических условий, объема и химического состава выбросов.

- Стационарные источники загрязнения. В пределах сельского поселения хорошо развита автодорожная транспортная сеть. Качество атмосферного воздуха поселения во многом определяется планировочной структурой поселения и характером размещения в нем источников загрязнения.

Снижение негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду возможно за счет уменьшения уровня токсичности выхлопных газов автомобилей в соответствии с европейскими стандартами как за счет технологического совершенствования продукции автопрома, так и за счет улучшения качества  бензинового и дизельного топлива.

Поскольку автомобиль является источником выбросов, соразмерным человеческому росту, выброс загрязняющих веществ производится на уровне дыхания человека, что способствует их быстрому проникновению в органы дыхания и усугубляет тем самым вредное воздействие на человека.

Основными веществами, формирующим загрязнение атмосферного воздуха сельского поселения являются: взвешенные вещества (пыль), оксид углерода и оксиды азота (их удельный вес в общих выбросах составляет 64%). Набор указанных примесей в значительной степени определяется выбросами от автотранспортных средств и частично от предприятий.

Наряду с этим, в атмосферный воздух выбрасывается так же оксиды азота и серы, токсичные соединения, бензопирен и др. Концентрация загрязняющих веществ на рассматриваемой территории составляет по взвешенным веществам – до 0,17 мг/м3, по диоксиду серы – до 0,015 мг/м3, по оксиду углерода – до 1,5 мг/м3, по диоксиду азота – до 0,05 мг/м3, по оксиду азота – до 0,02 мг/м3.

- Выводы: основными источниками загрязнения воздуха в Отрадовском сельском поселении Азовского района являются в наибольшей степени автотранспорт, а также с/х предприятия. Основными загрязняющими веществами являются: азота диоксид, азота оксид, диоксид серы, оксид углерода, бензин, пыль комбикормовая, сажа, керосин, бензапирен, пыль древесная, пыль меховая, пыль мучная, пыль хлопковая, пыль зерновая, микроорганизмы.

- Для реализации принятых в программе мер по охране воздушного бассейна необходимо выполнение следующих мероприятий:

- ликвидация стационарных и неорганизованных источников загрязнения

атмосферного воздуха, оказывающих влияние на жилую застройку;

- вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны;

- вынос жилой застройки из СЗЗ предприятиями загрязнителями воздушного бассейна;

- доведение технического уровня существующих региональных,  межмуниципальных

и местных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения;

- максимальное озеленение поселковых территорий, в том числе санитарно-защитных зон;

- улучшение рекреационных условий проживания населения путем сохранения и

создания зеленых зон, что имеет важнейшее значение для улучшения

экологической обстановки и создания более привлекательного облика поселков;

- ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики

природного газа;

- ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна;

- - использование нетрадиционных источников энергии;

Охрана и восстановление водных объектов

Состояние водных ресурсов.

Положение территории поселения в пределах степной зоны предопределило слабое развитие гидрографической сети. Гидрографическая сеть представлена рекой Еей, водотоками балок, пойменными озерами, прудами и водохранилищем. Основные реки поселения – р.Ея, р.Мокрая Чубурка, Чубурка.

Река Ея – это типично степная река, ее глубина  0,9-2,0 м. Скорость течения реки составляет 0,1м/с. Река в пределах поселения сильно меандрирует. Дно илистое, вязкое. Берега реки преимущественно низкие и пологие. Пойма занята луговой растительностью или поросла камышом, местами заболочена, сильно пересечена протоками, старицами.

В пойме расположены ряд озер. Наиболее крупными из них являются Котелок и Кривое. В границах поселения есть ряд небольших пойменных озер, площадью более 0,5 км2, представляющих собой старицы реки и ее протоки (ерики).

На территории сельского поселения балки Конопляная, Мечетка и Горобцова имеют постоянные водотоки.

Река со своими притоками и озера создают условия для создания рыбопромысловых и рыбоводных участков. Воды реки Ея используются в сельскохозяйственных целях – орошаемого земледелия. Перегораживание Еи и её притоков дамбами ведёт к заилению русла. Естественный водный режим в значительной мере искажен оросительными каналами, прудами  и водохранилищами.

Обеспеченность населения водой из централизованных систем водоснабжения составляет 51%. Обеспечение водой населения в остальных населенных пунктах осуществляется из индивидуальных колодцев и за счет подвоза воды автоцистернами УМП «Приморский водопровод».

Охрана поверхностных и подземных вод. Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны

водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды», принятый 20.12.2001 г. и Водный кодекс РФ, принятый 03.07.2005 г.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем водоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при отборе и транспортировке воды. Такими мероприятиями являются:

-оснащение приборами учета систем водоснабжения жилых и общественных зданий;

- разработка лимитов на потребление воды;

- закупка и установка энергоэффективного сантехоборудования.

В границах водоохранных зонах запрещается:

- размещение мест захоронения отходов производства и потребления;

- радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по

дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация  хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В связи с воздействием нагонных ветров с моря, во время которых происходит затопление поймы, связанное с заболачиванием и засолением, водохозяйственная проблема р.Ея сводится к устройству обвалования, предохраняющего от нагонов с моря, осуществлению правильного орошения поймы и уничтожению заболоченности.

В Азовском районе имеется положительный опыт очистки естественных водоемов. В Самарском сельском поселении в 2002—2007 годах проводилась очистка реки Кагальник, что способствовало оздоровлению среды водоема в районе села Самарское.  Этот пример может дать толчок к дальнейшему развитию программы очистки малых рек в Азовском районе и в частности  на территории Отрадовского  сельского поселения, где имеется ряд естественных и искусственных водоемов, прибрежные территории которых используются селянами для организации отдыха выходного дня и любительского рыболовства.

Состояние почв.

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

Агрохимическому обследованию подлежат почвы всех типов сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений. Периодичность агрохимического обследования почв – один раз в 5-7 лет.

Почва, как объект антропотехногенного загрязнения и как один из факторов среды обитания, оказывает прямо и опосредованно влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

В результате проведенной комплексной эколого-геохимической оценки Азовского района были получены данные по загрязнению почв тяжелыми металлами. Обстановка на рассматриваемой территории характеризуется как напряженная, то есть наличие в почвенном покрове 1-2 контаминантов (свинец, медь), причем площадь загрязнения достигает 50%, а уровень – 2 ПДК.

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека:

- выбросы промышленных предприятий,

- автотранспорт,

- средства химизации сельского хозяйства (ядохимикаты, удобрения),

- отходы производства и потребления.

Санитарная очистка территорий

Оценка состояния обращения с отходами.

При разработке планировки и застройки рассматриваемой территории должны предусматриваться мероприятия по сбору, удалению, захоронению, переработке промышленных и бытовых отходов. Необходимо провести оценку возможного воздействия отходов проектируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды и подготовить их характеристику с указанием сырья и условий образования. Характеристика отходов должна содержать наименование мест, периодичность образования и способ удаления, класс опасности, количество, физико-химические свойства и способы дальнейшего использования отходов. Мероприятия по созданию экологически безопасных условий размещения и утилизации отходов разрабатываются комплексно (от системы сбора и транспортировки от источника их образования до места переработки, захоронения). Также разрабатываются мероприятия по предотвращению неконтролируемого вывоза токсичных отходов на полигоны ТБО и образования несанкционированных свалок.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются: ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

В настоящее время на территории Отрадовского  сельского поселения расположены несанкционированные свалки ТБО:

- в 1,5 км на северо- запад  от с. Отрадовка, размещается в глиняном карьере и занимает площадь около 4 га;

- в 250 м на север от х.Григорьевка , площадь 1,5 га;

- на север 0,7 км  от с.Орловка в бывшем карьере кирпичного завода, занимает площадь около 3,5 га.

Хозяйств, осуществляющих санитарную очистку населенных пунктов, на территории поселения нет. Санитарную очистку территории осуществляют безработные граждане, оформленные на временные работы по договорам.

На территории СП нет предприятий осуществляющих вывоз ТБО, автопарк уборочных спецмашин отсутствует.

Для улучшения существующей ситуации обращения с твердыми отходами производственных предприятий необходимы следующие мероприятия:

- организация учета агрохимикатов, вносимых в почву и ликвидация пришедших в негодность;

- контроль внесения минеральных удобрений, учитывая нормативы затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений;

- приведение складов для хранения пестицидов и удобрений в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил;

- обезвреживание непригодных к применению и запрещенных пестицидов;

- территории скотомогильников (в соответствии с п.5.6 «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 4 декабря 1995г. №13-7-2/469) должны быть огорожены глухим забором высотой не менее 2 метров. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть траншея глубиной 0,8-1,4м и шириной не менее 1,5м с устройством вала из вынутого грунта.

На территории Отрадовского сельского поселения находятся скотомогильники от которых установлены санитарно-защитные зоны: сибиреязвенный скотомогильник  - 1000 м; биотермическая яма «Беккари» - 500 м.

Для улучшения существующей ситуации обращения с твердыми бытовыми отходами (отходами производства и потребления) необходимы следующие мероприятия:

- создание жилищно-коммунальной службы и предприятий по сбору и утилизации

твердых бытовых отходов;

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым

специализированным транспортом;

- организация  мытья и дезинфекции  мусоросборочных контейнеров и ящиков;

- утилизация и захоронение отходов производства и потребления;

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах;

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещение, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП 2.07.01.-98*, приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м3/год). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Панфилова увеличение массы отходов в год принимается 3%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ю очередь 20%, на расчетный срок 35%. Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1-ю очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Таблица 32

Ориентировочный годовой объем ТБО

| Очередность строительства | Население, чел. | Ориентировоч-ная удельная норма накопления на чел./год. |  | Ориентировоч-ное расчетное накопление отходов | Накопл. с учетом утилизац. 1-я очер. (20%) Расч.ср. (35%) | Накопление с учетом уплотнения компакторам 1-я очер. в 4 раза Расч.срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующее положение 01.01.12г. | 2262 | 0,450 | 1,1 | 1018/ 2488 | - | - |
| 1-я очередь 2015г. | 2246 | 0,521 | 1,28 | 1170/ 2875 | 936/ 2300 | 234/ 575 |
| Расчетный срок 2029г. | 2172 | 0,810 | 1,99 | 1759/ 4322 | 1143/ 2809 | 191/ 468 |

Проектом предлагается  закрыть несанкционированные существующие  свалки  в районе  х. Григорьевка. Нарушенные земли рекультивировать. Оформить отвод площадки в северо-западном направлении от х.Отрадовка  и обустроить её  для временного хранения бытовых отходов на нормативном расстоянии от населенных пунктов.

Необходимая площадь для размещения полигона составляет 0,8 га, его предполагается разместить  на участке, расположенном в бывшем карьере кирпичного завода, где размещалась несанкционированная свалка.. Свободные площади полигонов удовлетворят потребности  в складировании ТБО на расчетный срок для Отрадовского сельского поселения.

На полигоне должны быть размещены: сортировочный узел, пакетирующий узел, а также небольшие перерабатывающие установки для получения вторичного промышленного сырья.

Технология захоронения твердых бытовых отходов должна отвечать действующим санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. Складирование ТБО допускается только на рабочей карте, обязательным требованием является последовательная эксплуатация и рекультивация карт.

Регулярное проведение промежуточной или окончательной изоляции уплотненного слоя ТБО. В качестве изолирующего материала можно использовать грунт, строительные отходы, битый кирпич, известь мел, штукатурку, древесину и др.

На территории свалки не допускается сжигание ТБО и должны быть приняты меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Осуществление контроля над содержанием отходов, привезённых на свалки. Недопустимость вывоза на них токсичных промышленных, крупных строительных и медицинских отходов.

На территории полигона должен быть предусмотрен приём твёрдых отходов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов (ЛПУ) (СП 2.1.7. 1038-01). Проблема санитарной очистки решается очень медленно. Составляющие этой проблемы:

- контейнерное хозяйство;

- недостаток техники;

- погрузка и транспортировка;

- переработка отходов;

- утилизация на полигоне.

Оптимальная эксплуатация свалки ТБО будет обеспечиваться за счёт изъятия утильной фракции (пластмасса, стекло, цветные металлы и др.) и соответственно уменьшения объема размещаемых ТБО на 20-35%. Для этого потребуется усовершенствование селективного сбора ТБО.

Одним из важнейших элементов является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Необходимо расширение пропаганды среди всех слоёв населения о чрезвычайной важности для экологии и экономики района раздельного сбора ТБО. Сортировку мусора начинать на месте его образования, т.е. населением, что потребует проведение разъяснительной работы, как на местах (в жилищных участках), так и в средствах массовой информации; организацию контейнерных площадок, а в частном секторе организацию сбора и хранения мусора в мешках (например, разного цвета) и вывоз по расписанию или по заявке.

Необходима организация контроля над содержанием отходов, привезённых на полигон. Недопустимость вывоза на них токсичных промышленных отходов крупных строительных отходов.

Что касается токсичных промышленных отходов, то предлагается, по мере их накопления на территории предприятий до объёмов промышленного сырья передача их на последующую переработку или обезвреживание специализированными предприятиями в области или регионе.

Таким образом, политика в сфере управления отходами должна ориентироваться на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.

В целях снижения  уровня загрязнения территории Отрадовского сельского поселения  Азовского района и улучшения условий проживания  населения в пределах расчетного срока  планируется реализация следующих организационно-технических, инженерно-технических и планировочных мероприятий:

- ликвидация проблемных эколого-градостроительных зон и ситуаций на территориях жилой застройки.  В случае недостижения нормативных требований по санитарно-защитным зонам – расселение жилищного фонда и вывода объектов социальной инфраструктуры из СЗЗ.

- усиление защитных зеленых зон между промышленными и жилыми территориями.

- экологическая реабилитация водных объектов города путем уменьшения сброса загрязняющих веществ, реконструкции и строительства ливневых очистных сооружений, развития системы ливневой канализации, организации и благоустройства водоохранных зон

-  снижение шумового загрязнения в жилой застройке, сокращение жилой застройки в зонах акустического дискомфорта;

- защита зданий и сооружений от негативных инженерно-геологических процессов;

- снижение техногенной нагрузки на территорию сельского поселения за счет создания системы управления движением отходов, расширения системы вторичного использования и переработки отходов, строительства сооружений размещения и переработки ТБО;

- улучшение состояния атмосферного воздуха за счет проведения атмосфероохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и проведения комплекса мероприятий по оптимизации транспортной инфраструктуры  сельского поселения;

- реконструкция природно-экологического каркаса и обеспечение нормативных требований по озеленению территории.

А также для улучшения экологической обстановки предлагается проведение ряда мероприятий, которые бы улучшили природу  в Отрадовском сельском поселении:

1) Создание экологических поселений с использованием передовой технологии в переработке сельскохозяйственного сырья и животноводства  и возобновляемых источников энергии:

а) Животноводческие и овцеводческие  комплексы с  безотходным передовым производством;

б)  Учитывая специфику на территории (природные условия) Отрадовского сельского поселения  здесь возможно использовать энергию солнца, ветра и навоза или отходов агропромышленного производства (биотопливо) на базе местного животноводства.

Потенциал Ростовской области для развития нетрадиционных источников энергии достаточно велик. Не исключением является и  территория  Отрадовского сельского поселения Азовского района, где есть все условия для развития и использования нетрадиционных источников энергии.

2) Учитывая климатические условия территории Отрадовского сельского поселения (недостаточное и неустойчивое увлажнение, с преобладанием ветровой эрозии, из-за постоянных ветров) здесь необходимо:

а) Проведение безотвальной обработки почвы, т.к. почвозащитная технология возделывания с/х культур успешно защищает почву от ветровой эрозии и не снижает, а в отдельных случаях повышает урожаи;

б) Почвы территорий, которые здесь распространены, необходимо удобрять для  повышения их плодородия;

в) Использовать капельное орошение для выращивания с/х культур, используя опыт других стран для более рационального использования водных ресурсов района.